ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH                                      Załącznik nr.  1

AUTOREFRAKTOKERATOMETRU

| Lp. |  |  | Wymagania techniczne | Wartość wymagana |  | Wartość Oferowana / Podać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |  |  |
|  | Refrakcja |  |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy sfery: -30 D do +25 D |  |  |  | Tak |  |
|  | Dokładność pomiarowa sfery: 0,01D; 0,12D; 0,25D |  |  |  | Tak |  |
|  | Cylinder: od 0D do 12D |  |  |  | Tak |  |
|  | Oś: od 0° do 180° |  |  |  | Tak |  |
|  | Rozstaw źrenic: 30 mm do 85 mm |  |  |  | Tak |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy: 2,0 mm |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar refrakcji przy zaawansowanej zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL |  |  |  | Tak |  |
| 8. | Pomiar refrakcji metodą Strefowego Obrazowania Źrenicy (wbudowana dioda SLD) – dla obszaru do 3,5mm i do 6 mm |  |  |  | Tak |  |
|  | Keratometria |  |  |  |  |  |
| 9. | Promień krzywizny rogówki: 5,0 mm do 13,00 mm |  |  |  | Tak |  |
| 10. | Moc refrakcyjna min. 25,96D do 67,50D |  |  |  | Tak |  |
| 11. | Oś: od 0° do 180° |  |  |  | Tak |  |
| 12. | Astygmatyzm rogówki: 0D do 12D |  |  |  | Tak |  |
|  | Pozostałe |  |  |  | Tak |  |
| 13. | Drukarka termiczna z automatycznym odcinaniem papieru |  |  |  | Tak |  |
| 14. | Kolorowy, uchylny monitor LCD 6,5 cala |  |  |  | Tak |  |
| 15. | Automatyczne śledzenie oka pacjenta w 3D z funkcją autostartu pomiaru - możliwość pracy w trybie manualnym za pomocą dżojstiku |  |  |  | Tak |  |
| 16. | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy i rogówki |  |  |  | Tak |  |
| 17 | Retroiluminacja |  |  |  | Tak |  |
| 18. | Pomiar akomodacji |  |  |  | Tak |  |
| 19. |  | Funkcja oszczędzania energii (automatyczne „uśpienie” urządzenia po zadanym okresie bezczynności |  |  | Tak |  |
| 20. |  | Porty komunikacji: RS-232C, LAN, USB |  |  | Tak |  |
| 21. |  | Gwarancja 24 miesiąc |  |  | Tak |  |